附件1

大通乡 2023年春季灭鼠技术要点

一、防鼠设施建设标准

要求室内所有的排水管、排水沟、通风口、换气扇口等 处加孔径小于 1.3 厘米的防鼠铁纱网；室内通往墙外的空调线管、水管孔及其他管道的侧缝，要用水泥封死。门窗合缝及上、下缝隙要小于 0.6 厘米的铁纱网制作，门下沿做 60 厘米高的挡鼠板并用铁皮包裹。

二、灭鼠设施设置要求

（一）安装建造地点。灭鼠设施应安建在老鼠栖息、取 食和经常活动的场所，重点是饮食行业、食堂、食品仓库、 食品加工厂、酿造厂、屠宰厂、粮库、医院、学校、机场、 火车站、客车站、农贸市场、禽畜养殖场、住宅区、建筑工 地、公园绿地、垃圾中转站、垃圾填埋场、公共厕所等单位 外环境的墙边、绿化带、垃圾收集点、下水道进出口附近等。

（二）安装要求。安装灭鼠设施应按一定距离，紧靠墙 边并与墙或鼠的跑道平行。在老鼠较多的重点区域和场所应 间隔 30 米左右设置一个；企事业单位、住宅区等则可每隔 40 米左右设置一个；毒饵（鼠药）每堆控制在 20-30 克，必须投放在毒饵盒内，同时每天检查毒饵消耗情况，做到“吃多少、补多少、吃完加倍”饱和投药的原则，连续投放 7 天以上；在鼠患不明显的场所，如主要街道、人流密集场所等无需设置。

三、注意事项

在人群集中的公共场所投放灭鼠药物要有警示标志，并做好宣传、加强管理，防止误食，严格按规范方法投药，保 障人、畜生命安全，严禁使用国家禁用的急性、剧毒和无批 号的鼠药。如出现人员鼠药中毒情况，立即送医疗机构进行救治，维生素 K1 是抗凝血灭鼠剂的特效解毒剂。